- Основна школа

- ’’Душана Радовић’’

Ченејска 61, Нови Сад

Број: 7/16-4

Датум: 18.06.2020.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-НАБАВКА РАДОВА –

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ’’ДУШАН РАДОВИЋ’’ У НОВОМ САДУ - ЗАМЕНА СПОЉЊЕ СТОЛАРИЈЕ

ЈНМВ-7/16/2020

објављене 11.06.2020.године на Порталу јавних набавки и интернет стрaници наручиоца

www. dusan-radovic.edu.rs

У складу са чланом  63.  став 1. Закона о јавним набавкама, због техничке грешке врши се измена и допуна конкурсне документације које се састоје у следећем:

- - У ДЕЛУ  5) ПОНУДА - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ’’ДУШАН РАДОВИЋ’’ У НОВОМ САДУ - ЗАМЕНА СПОЉЊЕ СТОЛАРИЈЕ- ЈНМВ БРОЈ 7/16/2020;-ПОЗИЦИЈА III - ПВЦ СТОЛАРИЈА – ТАЧКА 1- КОЈА ГЛАСИ;

| 1 | Набавка, транспорт и уградња новог прозора израђеног од ПВЦ петокоморног система профила беле боје, по шеми столарије и детаљима. Дубина уградње мин 70 мм, ојачање профила челично. Коефицијент топлотне проводљивости пакета штока и крила заједно са челичним ојачањима Уф≤ 1,3 Њ/м2К према ЕН12412-2. Класе прозора: Отпорност на ударе ветра минимум класа Ц5/Б5 према СРПС ЕН 12210, отпорност на ударе кише минимум класа Е900 према СРПС ЕН 12208; непропустљивост ваздуха (заптивање) минимум класа 4 према СРПС ЕН 12207, сила руковања минимум класа 1 према ЕН 13115. Крила прозора застаклити термо стаклом д=4+16Ар+4 мм лоњЕ . Уз понуду доставити сагласност произвођача профила за коришћење атеста за коефицијент топлотне проводљивости штока и крила, као и да не садрже олово ни кадмијум. Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје, издату од стране произвођача профила. Обрачун по ком |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | дим.195/200 cm | ком | 55.00 |  |  |
| - | дим 200/120 cm | ком | 1.00 |  |  |
| - | дим140/200 cm | ком | 1.00 |  |  |
| - | дим 205/130 cm | ком | 1.00 |  |  |
| - | дим 60/60 cm | ком | 1.00 |  |  |

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ;

| 1 | Набавка, транспорт и уградња новог прозора израђеног од ПВЦ петокоморног система профила беле боје, по шеми столарије и детаљима. Дубина уградње мин 70 мм, ојачање профила челично. Коефицијент топлотне проводљивости пакета штока и крила заједно са челичним ојачањима Уф≤ 1,3 Њ/м2К према ЕН12412-2. Класе прозора: Отпорност на ударе ветра минимум класа Ц5/Б5 према СРПС ЕН 12210, отпорност на ударе кише минимум класа Е900 према СРПС ЕН 12208; непропустљивост ваздуха (заптивање) минимум класа 4 према СРПС ЕН 12207, сила руковања минимум класа 1 према ЕН 13115. Крила прозора застаклити термо стаклом д=4+16Ар+4 мм лоњЕ . Уз понуду доставити сагласност произвођача профила за коришћење атеста за коефицијент топлотне проводљивости штока и крила, као и да не садрже олово ни кадмијум. Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје, издату од стране произвођача профила. Обрачун по ком |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | дим.195/200 cm | ком | 52.00 |  |  |
| - | дим 200/120 cm | ком | 1.00 |  |  |
| - | дим140/200 cm | ком | 1.00 |  |  |
| - | дим 205/130 cm | ком | 1.00 |  |  |
| - | дим 60/60 cm | ком | 1.00 |  |  |

Комисија за ЈНМВ  7/16/2020